Betriebshinweise für Berti’s Beechcraft Super King Air 200

Das mir von Freund Albert Novotny zur Erinnerung geschenkte F4C Wettbewerbs-modell ist von ihm vollkommen aus Balsaholz aufgebaut worden. Das Modell wurde 1977 erstmals bei der österr. Staatsmeisterschaft in Kärnten eingesetzt, danach 1979 und nachfolgend immer erfolgreich bei einigen Landesmeisterschaften.

Das Modell ist von ihm über eine fotografierte Dreiseitenansicht, die an die Wand projiziert, nachgezeichnet und schließlich gebaut worden. Beim Bau wurden Bau Tipps von Oscar Czepa umgesetzt und von dem in seinem Modellbaugeschäft ausgewählten Balsabretter und Leisten verwendet. Die leichten Werkstoffe waren zwingend notwendig, da das große Wettbewerbsmodell 5 kg Gewicht nicht überschreiten durfte. Das war auch deshalb schwierig, weil es ein Dreibein Einziehfahrwerk, zwei 6,5ccm Motore und viele Servos für die Landeklappen, Quer-, Seiten- und Höhenruder und für den Antrieb der Fahrwerksklappen bedurfte, um möglichst vorbildgetreu das Modell nachzubilden.

Technische Daten (M 1:8):
Spannweite: 2080mm, Länge: 1780mm, Gewicht ohne Treibstoff; 5030g (in der Tol.)
Funktionen: zwei Motore, geteilte Landeklappen, Querruder, Höhen- und Seitenruder,
elektrisches Giezendanner Dreibein Einziehfahrwerk mit Landescheinwerfern.
Die für den allfälligen Betrieb erforderlichen Grundeinstellungen der Hauptdüsen-nadeln sind unten auf den Motorgehäusen angegeben.

Der Zusammenbau

Beide Tragflächenhälften (flugbereit) sind in einer großen tapezierten Box aus festem Verpackungsmaterial aufbewahrt. Der Rumpf mit dem durch Kartonhüllen geschütz-ten Höhe-leitwerk ist mit Noppenfolie umwickelt.

Das auch technisch aufwändige Modell erfordert beim Zusammenbau viel Wissen und Geduld. Wichtig ist, dass das Höhenleitwerk besser nicht abgebaut wird, da es schwierig zu montieren ist. Der Zusammenbau der King Air erfordert eine Auflage für den Rumpf, der mit dem Höhenleitwerk hängend aufgelegt werden muss.

Die  geteilten Tragflächen werden mit geschlossenen Fahrwerksklappen auf einer gegen zerkratzen schützenden  Auflage aufgelegt und am einseitig vorstehenden Holmsteg zusammengeschoben. Nun können die mit Farbpunkten und schwarzen Beschriftungen versehenen 2 Stecker für die Fahrwerksfunktion zusammengesteckt werden. Danach wird das Gestänge für die Betätigung der Fahrwerksklappen an den dafür vorgesehenen Hebeln mit den Kugelanschlüssen (die wegen Erhärtung getauscht wurden) eingeklinkt. 
Anschließend muss der Kugelgelenksanschluss des Querruders am Servoarm auf-gedrückt werden.

Die mit Kanalnummern versehenen Servokabel aus den Tragflächenhälften werden am im Schaumgummibett liegenden Empfänger angesteckt.

Der schwierigste Teil ist der Anschluss der Kabel aus dem Rumpf, wie dem Höhen- und Seitenruderservo am Empfänger, das Anstecken des markierten Steckers des grün-weißen Fahrwerkskabels an dem gleichsinnig markierten Stecker auf der Tragfläche, was sich im Ablauf noch schwieriger gestaltet. (Für solche Fälle verwen-de ich immer Verlängerungskabel, die fix am Empfänger stecken und mit den Servo-
kabeln leichter zusammengesteckt werden können.) 
Hat man einen Helfer, der die am Rumpf aufliegende Tragfläche hält, wird der Anschluss problemlos erfolgen können.

Danach wird die Tragfläche mit der Nasenleiste voran in die dafür vorgesehenen Rumpfbohrungen engeschoben und an der Hinterseite an die Rumpfauflage  auf-
gedrückt. Die Verbindungsbrücke mit den beiden Kunststoffschrauben wird dann bei den Bohrungen aufgelegt und die Schrauben durch die Tragflächenhälften zu den Gewinden hineingedrückt, wonach sie festgezogen werden können.
Zuletzt wird mir den drei vorgesehenen längeren Holzschrauben gefühlvoll die untere Flächenabdeckung angeschraubt.

Unklar ist noch, wie die Stromversorgung vorgesehen war und wo die Akkus unter-gebracht und befestigt waren. Vielleicht kann Berti doch noch dazu etwas sagen?

Eine Überprüfung der beiden Schalter bei den Bugfahrwerksklappen ergab, dass der vordere für das (Bug-)Fahrwerk (F) und der hintere für den Empfängerstrom (E) (=Hauptschalter) dient. Es scheint so zu sein, dass von den Schaltern je ein Kabel zum Verbraucher (Empfänger bzw. Fahrwerk) geht, an dem auch ein Akku ange-schlossen wird. Ob bei ausgeschaltetem Zustand des jeweiligen Schalters das Laden möglich ist, wäre logisch, wurde aber noch nicht überprüft. Von der Ladebuchse weg war jedoch ein Stromfluss feststellbar.

Die beschrifteten und mit Farbpunkten markierten Stecker erleichtern den Anschluss.
Wenn am grün-weißen Fahrwerkskabel  des Rumpfs ein Akku (via Zwischenstecker Simprop-JR) angesteckt wird, kann mit dem vorderen Fahrwerksschalter das Bug-fahrwerk aus- und eingefahren werden. Ob das bei montierten Tragflächen auch auf das Hauptfahrwerk oder umgekehrt wirkt, wurde noch nicht erprobt.

H.D./ 4.26