Checkliste  Hercules – C 130
1 Fahrwerk aufpumpen (7 bar)
Starter vorbereiten
2 Alurohre im Rumpf einschieben und Unterstellblock für Flügel vorbereiten

3 Fläche 1 aufstecken

4 Fläche 2 aufstecken

5 Alle Flächensicherungsschrauben anziehen

6 Alle Glowstecker anstecken

7 Alle Servokabel anstecken

8 Alle Motoren auftanken

9 Sender einschalten:
Gashebel Stellung zu und Gas-Trimmung etwas über Mitte einstellen,
Glowschalter (S7) ein,
Kreiselempfindlichkeit (S12) ein  (Einstellung = volle Empfindlichkeit!)

10 Empfänger einschalten:
2 Sekunden warten bis sich Kreisel eingestellt hat,
Gashebel nicht bewegen, alle anderen Ruderfunktionen überprüfen

11 Gashebel auf Vollgas und wieder zurück 
(Glühkontrolle muss blinken = Glowboost)

12 Motor li außen anstarten (dazu Auspufftopf kurz zuhalten)
13 Motor re außen anstarten

14 Motor li innen anstarten

15 Motor re Innen anstarten

16 Laufkontrolle und Vollgaseinstellung in angehobenem Zustand

17 Nochmals Leerlaufkontrolle (Trimmhebel unter Mitte = ca. 2500) und Vollgasannahme kontrollieren

18 Motoren Standgas und ca. ½ Minute laufen lassen

19 Nochmals Vollgastest und danach Motoren abstellen
20 Sender aus
21 Nachtanken

22 Modell auf Boden stellen 
23 Sender ein, 2 Sek. warten, dann Glowboost (S 7) aktivieren und starten

24 Mot li außen an

25 Motro re außen an

26 Mot li innen an

27 Mot re innen an 

28 Vollgastest, drosseln (2500-2800) – Achtung: Modell rollt vielleicht!

29 Rollen zum Start

30 Start
31 Höhe gewinnen und Leistung etwas reduzieren wenn es möglich ist und NUR FLACHE Kurven fliegen
32 Modell eintrimmen auf Höhe, Querruder und Seite

33 Langsamflug in großer Höhe versuchen

34 Schnellflug mit raschem Ziehen wegen Test Abrissverhalten
35 Klappen testen: In Höhe Langsamflug und Klappen in Stellung Mitte bringen , dann Stellung voll.

Versuch:  Was passiert bei ausgefahrenen Klappen, insbesondere beim Kurvenflug und wenn man langsamer fliegt
36 F L U G Z E I T   beachten   (8 Minuten am Timer ab Start) 

37 Niedriger Vorbeiflug

38 Landeanflug ohne Klappen (– Durchstarten ? – Landeanflug mit Klappen ?)
39 Landung

Motor aus im Flug:

Flugverhalten immer beobachten… 


Wenn nach Motorausfall das Modell stark auslenkt, steht ein Außenmotor auf der zurückbleibenden Seite bei weniger starker Auslenkung steht ein Innenmotor

Bei Ausfall Außenmotor sofort

1 Schalter 10 (linker Schalter) umschalten

2 Schieberegler aus Mittelstellung auf AUS (verbleibender Motor hat Standgas)
Bei Ausfall Innenmotor sofort

1 Schalter 11 (Schalter neben 10) umschalten

2 Schieberegler aus Mittelstellung auf AUS (verbleibender Motor hat Standgas)

