Die richtige Glühkerze für meinen 2 / 4 – Takter

Es ist für viele Modellflieger ein Problem, einen Zwei- oder Viertaktmotor so einzustellen, dass er ordentlich und betriebssicher läuft. Abgesehen von vielen anderen dafür erforderlichen Voraussetzungen, wie Tankniveau, Treibstoffsystem, Vergasereinstellung usw. (siehe FMBC Austria Homep.- Bericht: Anleitung für 2T-Motore), stellt die Auswahl der richtigen Glühkerze den letzten entscheidenden Schritt zum Erfolg dar.

Leider sind nicht immer die gewünschten und passenden Kerzen im Handel erhältlich, da hilft die anschließende Vergleichstabelle auch beim Kauf.

Überblick über die Kerzentype für den jeweiligen Flugmotorhubraum

| Kerzenbezeichnung | Wärmewert | Hubraum ccm | Treibstoff |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSSI |  |  |  |
| R1 | Very hot | 0,8 - 2 | normal |
| R2 | Hot | 2 – 3,5 | normal |
| R3 | Medium | 3,5 - 6 | normal |
| R4 | Cold | 6 - 10 | normal |
| R5 | Very cold | für R.C.-Flug | mit Nitro |
| R6 | Cold | 10 – 13 | mit Nitro |
| R7 | Cold | 13 – 15 | mit Nitro |
| R8 | Cold | 15 - 30 | mit Nitro |
| R.C. hot | Hot | 2,5 - 6 | normal |
| R.C. cold | Cold | 6 - 10 | normal |
| RFS | Hot | Diverse | Nur für Viertakter |
| ENYA |  |  |  |
| NO.3 | Hot | Alle ENYA, Viertakter | normal |
| NO.4 | Medium-hot | Alle ENYA | normal |
| NO.5 | Medium | Alle ENYA, hochl. Motore | Normal, mit Nitro |
| NO.6 | Cold | Hoch verdichtete und Hochleistungsmotore | Normal, mit Nitro |
| OS |  |  |  |
| No.6 (früher A3) | Hot | Alle bis 10 |  |
| No.7 | Medium-hot | Alle |  |
| No.8 | Medium | Alle bis 15 |  |
| No.10 (früher A5) | Cold | 10 aufwärts |  |
| Typ F | Cold | Diverse | Nur für Viertakter |
| WEBRA |  |  |  |
| Webra-2 | Hot | Kleinmotore |  |
| Webra-3 | Medium-hot | 3 - 20 |  |
| Webra-4 | Mittel | 10 – 20 | Mit wenig Nitro |
| Webra-6 | Cold | Viertakt und Longstroke mit nierdrigerer Drehzahl | Mit wenig Nitro |
| Webra-7 | Cold | Diverse | Viel Nitro |

Mai 2012								             Hannes Deutsch