|  | Arbeiten | Anmerkung | Std |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Am GFK-Rumpf das mitgeformte Deck absägen |  | 6 |
| 2 | Unterwasserrumpf an Radetzky anpassen |  | 3 |
| 3 | Spanten abzeichnen, Kartonschablonen herstellen |  | 5 |
| 4 | Spanten aussägen |  | 6 |
| 5 | Spanten provisorisch mit Stabilit “anheften“ |  | 4 |
| 6 | Für Stevenrohreinbau Hilfsvorrichtung bauen |  | 5 |
| 7 | Rumpföffnungen grob verschließen und verschleifen |  | 3 |
| 8 | In Spanten Bohrungen für Stevenrohre anfertigen |  | 1 |
| 9 | Vorspannen der Rumpfwände und Spanten festkleben |  | 3 |
| 10 | Motorträger für zwei Motore anfertigen und einpassen |  | 3 |
| 11 | Motore einbauen |  | 1 |
| 12 | Zwei Ruder anfertigen |  | 3 |
| 13 | Ruderspant anfertigen und einkleben |  | 2 |
| 14 | Ruderrohre einkleben |  | 1 |
| 15 | Ruderservo und Ruderanlenkungen einbauen |  | 2 |
| 16 | Erste Bleiplatten im Rumpf einkleben (PVH-Leim) |  | 3 |
| 17 | Erster Schwimmtest mit Bleizugabe |  | 1 |
| 18 | Motoreinbau mit anderen Kardangelenken |  | 2 |
| 19 | Motoreinbau definitiv mit Einstellung wegen Lärm |  | 2 |
| 20 | Neuerliche Bleizugabe und Wassertest |  | 1 |
| 21 | Zusätzliches Blei zugeben und Wasserlinientest (WL 1cm unter Plan-WL) |  | 1 |
| 22 | Akkubereich für 4 Liops ausbauen |  | 2 |
| 23 | Halterungen für Empfänger und Sensore einbauen |  | 2 |
| 24 | Spanten einseitig mit Harz einkleben |  | 5 |
| 25 | Deckplatten vorn, Mitte, hinten anfertigen |  | 5 |
| 26 | Auflagen für Deckplatten einkleben |  | 3 |
| 27 | Kasemattenöffnungen aus Rumpfwand aussägen |  | 4 |
| 28 | 8 Kasemattenstellungen aus ABS 1mm herstellen |  | 6 |
| 29 | Rumpfwand für Schusskanäle aussägen |  | 3 |
| 30 | Spanten für Schusskanäle aussägen, anpassen |  | 2 |
| 31 | Schusskanal-Böden Aussägen und anpassen |  | 3 |
| 32 | Schusskanal Böden Einbauhöhe mit Mitteldeck abgleichen |  | 3 |
| 33 | Schusskanalböden einkleben |  | 2 |
| 34 | Ausgeschnittene Seitenwände für Schusskanalwände zurechtschleifen und einkleben |  | 3 |
| 35 | Schwimmtest mit Auswiegung |  | 1 |
| 36 | Wellenlager tauschen Nr 1 |  | 1 |
| 37 | Wellen Mittellager Auszieher bauen |  | 6 |
| 38 | Alle Wellenlager tauschen (neue Mittellager einziehen) |  | 2 |
| 39 | Stopfbuchse für jede Welle herstellen |  | 3 |
| 40 | Wellen fetten und mit Wellendichtring einbauen |  | 2 |

31.5.23